TEST DI VERIFICA CONFINAMENTO NODI ( 7.4.12  e 7.4.29 NTC 2008)

Dati

bc = 30 cm = Base della sezione del pilastro

hc = 30 cm = Altezza della sezione del pilastro

N               = 10 kN = Sforzo normale agente al di sotto del nodo

Armatura presente nel nodo

As2 = 4 cm2 = Armatura longitudinale superiore della trave

n = 3 staffe nel nodo

Diametro staffa =  8 mm

nst =  2 braccia

Asw = π *2/4 = 3,14 * 0,82/4= 0,503 cm2 area singola staffa

Ash = Asw * nst * n = 0,503 * 2 * 3 = 3,02 cm2 area staffe presente nel nodo

Acciaio B450C

fyd = 391,3 MPa

fyk = 450 MPa

CLS C25/30

fcd = 14,17 MPa

fck = 25,00 Mpa

Ash * fywd ≥ rd * As2 * fyd * (1-0,8*d)  [7.4.12 NTC]

Dove:

Ash= area armatura trasversale nel nodo;

fywd= tensione snervamento acciaio staffe nel nodo;

rd= coefficiente parziale =1,20;

d= N/(fcd*Ac)= 10.000 N / (17,17 N/mm2*(300*300)mm2) = 0,00784 = sforzo normale adimensionalizzato alla sezione del pilastro

VERIFICA

Ash * fywd = 3,02 cm2 * 39,13kN/cm2= 118,0 kN

rd * As2 * fyd * (1-0,8*d) = 1,20 * 4 cm2 * 39,13kN/cm2 * (1-0,8*0,00784)= 186,6 kN

118,0 kN ≥ 186,6 kN NON VERIFICATO

TEST DI VERIFICA 7.4.29 NTC

bw = 30 cm = larghezza base della trave

bc = 30 cm

hc = 30 cm

bj = larghezza utile del nodo

bw > bc è min {bw; bc + hc/2} = min{30 ; 45} = 30 cm

nst =  2 braccia

i  =  5 cm interasse staffe

(nst * Ast) / (i * bj) ≥ 0,05 * fck/fyk  [7.4.29 NTC]

(nst * Ast) / (i * bj) = 2 * 3 cm2 / ( 5 cm * 30 cm2) = 0,04

0,05 * fck/fyk        = 0,05 * 25 MPa / 450 MPa = 0,0028

0,04 > 0,0028 VERIFICATO

| Verifica armatura trasversale per nodi esterni (NTC §7.4.4.3.1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Base sezione pilastro | b | 30,00 cm |
| Altezza sezione pilastro | h | 30,00 cm |
| Coefficiente parziale di resistenza | Rd | 1,20 |
|  |  | 2,00 cm2 |
| Area dell'armatura inferiore della trave | As2 | 4,00 cm² |
| Tipo di acciaio dell'armatura delle travi | Acciaio B450C |  |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio | fyd | 391,30 MPa |
| Forza assiale agente al di sotto del nodo | N | 10,00 kN |
| Classe di resistenza del calcestruzzo | C25/30 |  |
| Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo | fcd | 14,17 MPa |
| Resistenza cilindrica del calcestruzzo | fck | 25 MPa |
| Area della sezione del calcestruzzo | Ac | 900,00 cm² |
| Forza assiale nel pilastro normalizzata | d | 0,0078 |
| Tipo di acciaio delle staffe | Acciaio B450C |  |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio delle staffe | fywd | 391,30 MPa |
| Resistenza a snervamento dell'acciaio delle staffe | fyk | 450,00 MPa |
| Diametro della barra delle staffe |  | 8,00 mm |
| Area armatura barra delle staffe | Asw=π * d²/4 | 0,50 cm² |
| Numero bracci per ogni staffa | nst | 2 |
| Numero totale delle staffe nel nodo | n | 3 |
| Area staffe orizzontali presenti nel nodo | Ash | 3,02 cm² |
| VERIFICA (NTC 7.4.12) | Ash * fywd | 118,01 cm² |
|  | γRd * As2 * fyd * (1-0,8 * νd) | 186,65 cm² |
|  | Ash * fywd ≥ γRd * As2 * fyd * (1-0,8 * νd) | NON VERIFICATO |
| Verifica limitazioni di armatura nodi trave-pilastro (NTC §7.4.6.2.3) |  |  |
| Larghezza della base della trave | bw | 30,00 cm |
| Larghezza della base del pilastro | bc | 30,00 cm |
| Larghezza utile del nodo | bj | 30,00 cm |
| Numero bracci staffe | nst | 2 |
| Interasse delle staffe | i | 5,00 cm |
| VERIFICA (NTC 7.4.29) | (nst * Ast) / (i * bj) | 0,0402 |
|  | 0,05 * fck/fyk | 0,0028 |
|  | (nst * Ast) / (i * bj) ≥ 0,05 * fck/fyk | VERIFICATO |